透射反射格式批量转换程序 使用方法

一、程序功能

本程序实现对于透射反射原始数据的格式进行批量快速转换的功能，可以转换为用于拟合导入可识别的数据内容。

二、使用方法

1）准备数据

通过透射或反射实验所获得的原始数据，将数据批量存储在同一文件夹目录下，需要注意的是，该目录下不可以存在相同文件类型的其它文件。

如图所示：

2）确认原始数据格式

打开程序后，确认原始数据格式是否为“.asc“或”.txt“格式，一般的，原始数据通常为”.asc“格式。

3）选择透射或反射实验

根据需要，选择进行透射或反射转换。对于格式如下图的数据内容：

该数据的第一列记为【a1】,第二列记为【a2】。

对于透射格式的处理结果为：uT 【a1】*10 0 【a2】*0.01 0

对于反射格式的处理结果为：uR 【a1】*10 8 【a2】*0.01 0

4）定位文件夹

单击“定位文件夹”，选取原始数据存放的文件夹，确认路径正确。定位完成后会显示将要处理的原始数据文件个数，比对后确认无误即可。如果将程序直接放入原始数据的文件夹，则会自动定位该文件夹，无需手动寻找。

5）确认忽略行数

原始数据中的前若干行是记录仪器状态、实验条件等信息的，处理时应当忽略，一般情况为前86行。下图为需要忽略的内容演示：

*6）[可选步骤]插入调整表

有些情况下，原始数据会受到窗片等因素干扰，需要进行一定调整。进行调整前，首先需要制作一个调整表（.txt格式），调整表的波长范围和间隔需要与原始数据相同，调整表分为两列，第一列为波长，第二列为原计算结果需要乘的倍数。

调整表示例：

7）确认保存前缀

可以对于原始数据的每个文件名进行适当的添加用于区分新文件，所添加的前缀会体现在每个文件上。若不填写，则生成与原始数据文件名相同的一批文件，但不会与原始文件想冲突，因为后缀不同。

8）点击执行

之前步骤确认后，单击“执行”，则程序开始运行，等到程序中出现“处理完毕”字样后，代表处理完毕，期间不要关闭程序或调整程序设置。所生成的文件会产生在程序所在目录中。

如果出现报错，需要检查原始数据内容是否符合相应格式。